双龙高频高压电源简易调试方法

电源长期稳定工作的关键在于调整好谐振工作频率，目的是使电源和负载达到最佳的匹配状态（谐振），此时等离子产率最高，电源工作最稳定。如果按照自己的想法随意调试，电源可能会在瞬间损坏。下面告诉您电源的调整步骤：

1．将内调宽电位器（标记TK，阻值4.7K）反时针调到最小，外接电位器顺时针调到最大，自动调宽电位器（标记ZDK，阻值10K）顺时针调到最大，频率电位器（标记F，阻值10K）调到中间位置，过流保护电位器（标记BH，阻值10K）不动。

2. 顺时针缓慢调节内调宽（TK）电位器到一圈的1/3处（约3个格），此时电源应该有振荡声音，并且电流表指示上升。顺或反时针调节频率电位器F，往电流上升的方向调，通过调整F，使电流达到当前最大值。如果电流变化很小，可进行下一步。

3. 顺时针调电位器TK到1/2位置时，电流表指示应该有正常工作电流的1/4—1/3，调整频率F电位器，观察电流表，往电流上升的方向调，当电流不再上升反而下降时，就是电流峰值点。如果将频率F电位器顺时针调到头时，电流仍在上升，需要将频率拨码开关向低位转换。如果将频率F电位器反时针调到头时，电流仍在上升，需要将频率拨码开关向高位转换。在转换拨码开关位置前需关闭电源，并将频率F电位器调到中间位置。

4．再顺时针缓慢调节内调宽（TK）电位器，按上述调试方法，将电流调整到所需电流的2/3，调节频率电位器（F）找到电流峰值点。

5.调TK到正常工作电流大小，再调F找到电流峰值点。

6.反时针调ZDK使电流下降10%左右，再顺时针调TK到额定工作电流大小。

7.电源工作20分钟后，观察电流表，微动电位器TK调电流到正常大小。

调试注意事项：

1.为使电源与负载有效匹配，保证电源正常工作，所加负载最小要达到额定功率的50%。

2．千万不要将TK顺时针拧到2/3处后，在没有电流或电流很小的情况下大范围调整频率F，否则有可能造成电源瞬间损坏。这种情况属于：（1）频率偏差太远，应改变拨码开关位置（2）负载打火短路或进水，需检查放电管。以上检查均无效的情况下可以咨询厂家工程师。

3．电源的安全工作范围是TK调整位置不超过整个可调区域的80%。

4.在调试时出现异常尖叫或咔咔声，属于电源与发生器严重失谐造成的，应立即关机，改变频率后再调试，否则会造成电源损坏。

5.如果臭氧放电管在加压下工作的，需要在加压下重新调整频率。

咨询电话 010-89993960  13683566715  13621131896

北京双龙腾飞臭氧设备有限公司

2017/06/21